Mecanização agrícola – 2026/02

Lista exercícios 1

Nome:

Data:

1 - Um trator agrícola apresenta torque máximo de 450 N·m a uma rotação de 2.000 rpm. Determine a potência do motor em kW.

2 - O motor de um trator desenvolve uma potência de 90 kW quando trabalha a 2.200 rpm. Qual é o torque produzido pelo motor, em Nm?

3 - Um trator trabalha com torque constante de 500 N·m. Considere duas rotações:

Condição A: 1.800 rpm

Condição B: 2.200 rpm

a) Calcule a potência em cada condição.

b) Qual é o aumento percentual da potência quando a rotação passa de 1.800 para 2.200 rpm?

4 - Dois tratores apresentam as seguintes características:

T1) T = 600 N·m e 1.800 rpm

T2) T = 520 N·m e 2.200 rpm

a) Calcule a potência de cada trator.

c) Explique por que o trator com maior torque não necessariamente apresenta maior potência.

5 – Um individuo de 53 kg quer remover o pneu de um automóvel e para isso precisa remover os parafusos do rodado. Considerando que ele possui uma chave de roda com 0,3 m de distância até o ponto de torção. Qual a força resultante mínima para que ele consiga realizar a remoção dos parafusos? (Considere o ângulo de força de 90º).

6 – Um trator possui uma potência de 85 CV, se esse veículo tem eficiência de transmissão de 87% qual a potência real que é transmitida?

7 - Um trator possui uma engrenagem motora com 20 dentes que movimenta uma engrenagem conduzida com 60 dentes. O motor fornece um torque de 400 Nm e rotação de 2.000 rpm

Considere a transmissão ideal, sem perdas.

a) Calcule a relação de transmissão.

b) Determine a rotação da engrenagem movida.

c) Determine o torque na engrenagem movida.

d) Calcule a potência de entrada e de saída.

8 - O eixo de saída do motor de um trator gira a 1.800 rpm e transmite um torque de 600 Nm para uma engrenagem de 24 dentes. Essa engrenagem movimenta uma segunda engrenagem com 72 dentes.

Considere uma transmissão sem perdas.

a) Calcule a relação de transmissão entre as duas engrenagens.

b) Determine a rotação da segunda engrenagem.

c) Determine o torque disponível na segunda engrenagem.

d) Calcule a potência transmitida, em kW, antes e depois das engrenagens.

e) Explique o que aconteceu com a rotação e o torque após a transmissão.

9 – Dado as condições:

Rotação do motor: 2.100 rpm;

Torque do motor: 250 N·m;

Relação de transmissão da 3ª marcha: 2,5:1;

Relação de transmissão do diferencial: 5:1;

Relação na redução final: 4,0:1;

Diâmetro dos pneus traseiros: 1.200 mm;

Eficiência da transmissão: 85%;

Rendimento tratório: 80%.

Qual é a velocidade de deslocamento do trator?

Qual é o torque disponível no rodado?

Qual é a potência disponível no rodado?

Qual é a potência disponível na barra de tração?

10 – Qual a cilindrada de um motor de 4 cilindros, cujo pistão tem um diâmetro de 0,2 cm e um curso de 12,2 cm.

11 – Qual a taxa de compressão de um motor, cujo pistão tem um diâmetro de 8,6 cm e um curso de 13, 4 cm, sabendo que o volume da câmara de combustão é de 46 cm3.

12 – Quais são os elementos fundamentais de um motor? E quais seus sistemas complementares, o que cada um desempenha?

13 – Quais as diferenças entre motor ciclo diesel e ciclo otto?

14 – Explique o ciclo diesel, quais as etapas e o que acontece em cada uma delas?

15 – Qual a função do intercooler?

16 – A agricultura moderna é baseada na mecanização agrícola. Explique por que a mecanização obteve sucesso na agricultura.

17 – Explique detalhadamente como você entende a relação entre torque, rotação e número de dentes de engrenagens?

18 – Para que serve o diferencial do trator agrícola?

19 – Como o sistema de transmissão é capaz de alterar a velocidade e o torque? De exemplos de funcionamento com engrenagens simples.

20 – Qual a função de um trator agrícola? Que tipo de mecanismos ele possui que tornam de ampla adoção em várias etapas e operações?

21 – Para que serve as camisas do cilindro do motor?

23 – Como pode ser feita a classificação dos tratores? Cite as formas e de exemplos.

24 – Quais as funções da embreagem? E como é seu funcionamento?

25 – Para que serve o lastro e quais os tipos de lastros mais comuns?